Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По домашней работе

по предмету

Компьютерные сети

Выполнил:

студент 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич

Группа: Р3307

Принял:

Авксентьева Елена Юрьевна

Отчёт принят «__»_____2025 г.

Оценка: ___________

г. Санкт-Петербург, 2025

Этап 1. Формирование сообщения

Cообщение: C1C4C5

Сообщение в двоичном коде: 110000011100010011000101

Длина сообщения: 3 байта (24 бита)

Этап 2. Физическое кодирование исходного сообщения

AMI

Верхняя граница частот: 50 МГц

Нижняя граница частот: 10 МГц

Середина спектра: 30 МГц

Средняя частота: (11*f0/1 + 2*f0/2 + 6*f0/3 + 5*f0/5)/24 = 31.25 МГц

Спектр сигнала: 40 МГц

Полоса пропускания: 40 МГц

M2

Верхняя граница частот: 100 МГц

Нижняя граница частот: 50 МГц

Середина спектра: 75 МГц

Средняя частота: (28*f0 + 20 *f0/2)/ 48 = 79.16666666666667 МГц

Спектр сигнала: 50 МГц

Полоса пропускания: 50 МГц

NRZ

Верхняя граница частот: 50 МГц

Нижняя граница частот: 10 МГц

Середина спектра: 30 МГц

Средняя частота: (4*f0/1 + 6*f0/2 + 9*f0/3 + 5*f0/5)/24 = 22.916666666666668 МГц

Спектр сигнала: 40 МГц

Полоса пропускания: 40 МГц

PAM-5

Верхняя граница частот: 25 МГц

Нижняя граница частот: 12.5 МГц

Середина спектра: 18.75 МГц

Средняя частота: (16*f0/1 + 8*f0/2)/24 = 20.833333333333332 МГц

Спектр сигнала: 12.5 МГц

Полоса пропускания: 12.5 МГц

Сравнительный анализ

| Метод кодирования | Спектр сигнала (МГц) | Самосинхронизация | Постоянная составляющая | Обнаружение ошибок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 50 | Есть | Нет | Есть |
| AMI | 40 | Нет | Есть | Есть |
| NRZ | 40 | Нет | Есть | Нет |
| PAM-5 | 12.5 | Нет | Есть | Есть |

В результате сравнения выбранных мною 4 методов физического кодирования можно сделать вывод, что лучшим способом кодирования является M2, так как он обеспечивает отсутствие постоянной составляющей, что сказывается на преобладании высоких частот и наиболее качественной передачи сигнала. Данный способ кодирования обладает самосинхронизацией и механизмом обнаружения ошибок, что выгодно выделяет его на фоне остальных методов.

Этап 3. Логическое кодирование исходного сообщения (4B/5B)

Сообщение закодированное при помощи 4B/5B: 110100100111010010101101001011

16-ый код сообщения полученного при помощи 4B/5B: 349d2b4b

Длина сообщения полученного при помощи 4B/5B: 3.75 байт (30 бит)

Избыточность: 0.25

NRZ

Верхняя граница частот: 50 МГц

Нижняя граница частот: 16.(6) МГц

Середина спектра: 33.3 МГц

Средняя частота: (37*f0/1 + 30*f0/2 + 63*f0/3 + 28*f0/4 + 20*f0/5 + 6*f0/6)/184 = 23.097826086956523 МГц

Спектр сигнала: 33.4 МГц

Полоса пропускания: 33.4 МГц

Этап 4. Скремблирование исходного сообщения

Полином: Bi = Ai ⊕⨁⨁ Bi-3 ⨁ Bi-5

Исходное сообщение: 110000011100010011000101

B1 = A1 = 1

B2 = A2 = 1

B3 = A3 = 0

B4 = A4 ⨁ B1 = 0 ⨁ 1 = 1

B5 = A5 ⨁ B2 = 0 ⨁ 1 = 1

B6 = A6 ⨁ B3 ⨁ B1 = 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 1

B7 = A7 ⨁ B4 ⨁ B2 = 0 ⨁ 1 ⨁ 1 = 0

B8 = A8 ⨁ B5 ⨁ B3 = 1 ⨁ 1 ⨁ 0 = 0

B9 = A9 ⨁ B6 ⨁ B4 = 1 ⨁ 1 ⨁ 1 = 1

B10 = A10 ⨁ B7 ⨁ B5 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

B11 = A11 ⨁ B8 ⨁ B6 = 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

B12 = A12 ⨁ B9 ⨁ B7 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 = 1

B13 = A13 ⨁ B10 ⨁ B8 = 0 ⨁ 0 ⨁ 0 = 0

B14 = A14 ⨁ B11⨁ B9 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

B15 = A15 ⨁ B12 ⨁ B10 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 = 1

B16 = A16 ⨁ B13 ⨁ B11 = 0 ⨁ 0 ⨁ 0 = 0

B17 = A17 ⨁ B14 ⨁ B12 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

B18 = A18 ⨁ B15 ⨁ B13 = 1 ⨁ 1 ⨁ 0 = 0

B19 = A19 ⨁ B16 ⨁ B14 = 0 ⨁ 0 ⨁ 0 = 0

B20 = A20 ⨁ B17 ⨁ B15 = 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 1

B21 = A21 ⨁ B18 ⨁ B16 = 0 ⨁ 0 ⨁ 0 = 0

B22 = A22 ⨁ B19 ⨁ B17 = 1 ⨁ 0 ⨁ 0 = 1

B23 = A23 ⨁ B20 ⨁ B18 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 = 1

B24 = A24 ⨁ B21 ⨁ B19 = 1 ⨁ 0 ⨁ 0 = 1

Получившееся сообщение: 110111001001001000010111

В шестнадцатеричном коде: DC 93 17

Длина сообщения 3 байта (24 бита)

Максимальное количество повторяющихся символов: 3

NRZ

Верхняя граница частот: 50 МГц

Нижняя граница частот: 16.(6) МГц

Середина спектра: 33.3 Мгц

Средняя частота: (4*f0/1 + 6*f0/2 + 9*f0/3 + 5*f0/5)/24 = 22.916666666666668 МГц

Спектр сигнала: 34.4 МГц

Полоса пропускания: 34.4 МГц

Этап 5. Сравнительный анализ результатов кодирования

| Метод кодирования | Полезная пропускная способность | Спектр | Синхронизация | Обнаружение ошибок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избыточное | Уменьшается | Сужается | Есть | Есть |
| Скремблирование | Сохраняется | Сужается | Нет | Нет |

Вывод

В процессе выполнения задания я изучил различные методы физического и логического кодирования сообщений, рассмотрел их преимущества и недостатки. В результате пришел к выводу, что универсального идеального способа кодирования не существует. Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому выбор оптимального варианта зависит от конкретных условий и исходных данных. В моем случае наилучшим оказался код M2, так как он не содержит постоянной составляющей.